DESCRIZIONE POLIPROPILENE ESPANSO (PPE)

- PPE e’ un polipropilene espanso di colore nero, bianco e nero, verde o blu.

- Viene espanso con CO2 e non ha agenti di espansione residui.

- PPE viene commercializzato pre-espanso a densita’ da 30 a 75 g/l.

- PPE ha una struttura a celle chiuse che gli conferisce eccellenti caratteristiche di dissipazione di energia e buon ricupero della forma originale.

- Per le basse densita’ viene richiesto un pre-trattamento.

- PPE e’ riciclabile al 100%.

TIPI STANDARD PPE

| TIPI | DENSITA' del | Colore |
| --- | --- | --- |
| PPE | Pre-espanso | Particelle |
|  | (g/l) |  |
| 18 | 16 - 20 | Nero – bianco e nero verde - blu |
| 22 | 19 - 25 | Nero – bianco e nero verde - blu |
| 30 | 26 -32 | Nero – bianco e nero verde - blu |
| 35 | 32 - 38 | Nero – bianco e nero verde - blu |
| 42 | 38 - 44 | Nero – bianco e nero verde - blu |
| 50 | 48 - 54 | Nero – bianco e nero verde - blu |
| 55 | 52 - 60 | Nero – bianco e nero verde - blu |
| 75 | 70 - 85 | Nero – bianco e nero verde - blu |

CARATTERISTICHE FISICHE TIPICHE DEL PPE

* Dati ottenuti con stampo per blocchi, dimensioni: 1000*300*150 mm, su pressa Kurtz K 813 EPP

** materiale bianco di importazione U.S.A.

CARICO A COMPRESSIONE (STATICO)

V/S DENSITA’

ISO 844, DIN 53 421 *

25 to 80 g/l

* Velocita’ di Prova: 5 mm/min

CARICO A COMPRESSIONE (STATICO)

V/S DENSITA’

ISO 844, DIN 53 421 *

da 80 a 180 g/l

* Velocita’ di Prova: 5 mm/min

DUREZZA SHORE A

ISO 868

Velocita’ di Propagazione della Fiamma

V/S Densita’

FMVSS 302, ISO 3795 *

* Spessore Provini: 12.5 mm

Velocita’ di Propagazione della Fiamma

V/S Spessore Provini

FMVSS 302, ISO 3795

Densita’ : 60 g/l

Resistenze chimiche di provini stampati con

PPE® Polipropilene Espanso

La tabella seguente mostra gli effetti qualitativi di vari aggressivi chimici su provini stampati con PPE®. I risultati sono stati ottenuti da prove di laboratorio e sono rappresentativi della resistenza chimica del prodotto.  Gli utilizzatori sono in ogni caso invitati  a condurre le proprie valutazioni in conformita’  con le condizioni fornite dai propri clienti.

| REAGENTE CHIMICO | 7 GIORNI DI IMMERSIONE A 22°C |
| --- | --- |
| Benzina | 2 |
| Kerosene | 2 |
| Toluene | 2 |
| Acetone | 2 |
| Alcool Etilico | 1 |
| n- Eptano | 2 |
| Acetato di Etile | 1 |
| Metil Etil Chetone (MEK) | 2 |
| 10 % Acido Solforico | 1 |
| 10 % Acido Nitrico | 1 |
| 10 % Acido Cloridrico | 1 |
| 10 % Sodio Idrossido | 1 |
| Ammoniaca (Sol. Acquosa) | 1 |

Legenda:

1- Nessuna Variazione

2- Leggero Rigonfiamento

VALORI DI ISOLAMENTO TERMICO

DIN 52616 / ASTM C 518

| DENSITA’ (g/l) | COEFFICIENTE (W/mK) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10°C | 20°C | 30°C | 40°C |
| 30 | 0.035 | 0.036 | 0.037 | 0.038 |
| 50 | 0.037 | 0.038 | 0.038 | 0.039 |

iConducibilita’ (W/mK) con una termperature interna a meta’ spessore del provino  di  i °C  misurata quando tra le due superficie esterne del campione hanno una differenza di temperatura di circa 16 °K.

VALORE DI ISOLAMENTO

DIN 52616 / ASTM C 518

| T (°C) | (T) CONDUCIBILITA’ (W/mK) |  |
| --- | --- | --- |
|  | DENSITA’ 30 g/l | DENSITA’ 50 g/l |
| 20 | 0.038 | 0.039 |
| 30 | 0.038 | 0.041 |
| 40 | 0.039 | 0.041 |
| 50 | 0.040 | 0.041 |
| 60 | 0.040 | 0.041 |
| 70 | 0.040 | 0.042 |

(T)Conducibilita’ (W/mK) misurata con una differenza di temperatura tra due superfici a diversa temperatura.

T: Temperatura tra le due superfici. (20, 30, 40, 50,  70 °C). La temperatura della superficie fredda e’ di  21 °C.

ASSORBIMENTO D’ ACQUA

DIN 53 428

Il metodo DIN 53 428 descrive la misura dell’ assorbimento d’ acqua per un materiale dopo 1 e dopo 7 giorni.

I provini ( 50 * 50 * 50 mm) vengono tagliati eliminando la “pelle” di stampaggio. Essi vengono quindi immersi in acqua distillata fino a 1 giorno e fino a 7 giorni. Si misura il peso dei provini prima e dopo immersione.

| TEMPO DI IMMERSIONE | ASSORBIMENTO D’ ACQUA * (Vol %) |
| --- | --- |
| 1 giorno | ~ 1 |
| 7 giorni | ~ 2.5 |

* Le condizioni di stampaggio e la densita’ possono modificare il valore di assorbimento d’ acqua.

DATI DA MISURE DI IMPATTO DINAMICO*

ASSORBITORI DI ENERGIA

* Prova eseguita con strumentazione JSPI (v = 8 m/s, peso variato per ottenere il 70% di compressione ad ogni densita’). La dimensione dei provini e’ di 100 X 100 X 100 mm.

ARPRO®  Polipropilene Espanso

Scheda di sicurezza (MSDS)

Inviare la Corrispondenza a:

|  |  | 17 Parc Charles De Gaulle |
| --- | --- | --- |
| KUHLMANNKAAI 1 |  | Rue Gustave Eiffel |
| 9042 GENT |  | 95198 Goussainville CEDEX |
| BELGIUM |  | FRANCE |
| BTW: BE 443.794.004 |  |  |
|  |  | Tel. (33) 1. 39.33.99.00 |
|  |  | Fax. (33) 1. 39.33.99.19 |

Data di emissione: 	12 Agosto 1994

Revisione Nr.:		02

Scheda di Sicurezza

ARPRO®, Polipropilene Espanso

IMPORTANTE

Leggere attentamente questa Scheda di Sicurezza prima di maneggiare e/o eliminare questo prodotto, e far circolare queste informazioni fra I dipendenti, i clienti e gli utenti di questo prodotto.

- IDENTIFICAZIONE

| Nome chimico: | Copolimero Etilene Propilene |
| --- | --- |
| Famiglia chimica: | Polipropilene |
| Telefono di Emergenza: | (33) 1 39339900 |

2.   COMPOSIZIONE

## 2.1 Composizione del Preparato

I dati di seguito forniti sono valori tipici, e non costituiscono specifiche del prodotto

| ## Nome del componente | ## % in peso | ## Nr. CAS | ## Nr. EINECS |
| --- | --- | --- | --- |
| Copolimero polipropilenico | da 95 a 99,5 | 9010-79-1 | N.D. |
| Nerofumo | da 0,5 a 5 | 1333-86-4 | 215-609-9 |

2.2 Informazioni sui Componenti

| ## Componente/i pericoloso/i: | ## Nessuno |
| --- | --- |

3.   IDENTIFICAZIONE DEI RISCHI

| Frasi relative ai rischi: | Nessuna |
| --- | --- |

4.   PROVVEDIMENTI DI PRONTO SOCCORSO

| Inalazione | Il materiale non manifesta particolari rischi di inalazione nelle normali condizioni d’ uso. |
| --- | --- |
| Contatto con la pelle | Il materiale non manifesta rischi di irritazione cutanea nelle normali condizioni d’ uso. |
| Contatto oculare | Il materiale puo’ ingenerare una irritazione meccanica dovuta a polveri e/o particelle: sciacquare gli occhi a lungo per rimuovere le particelle di prodotto. |
| Ingestione | Il materiale non manifesta rischi significativi da ingestione nelle normali condizioni d’ uso. |
| Trattamento Medico | Trattare sintomaticamente. Dopo un adeguato trattamento di pronto soccorso, non sono giudicati necessari ulteriori trattamenti salvo se si dovessero ripresentare i sintomi precedenti |

Scheda di Sicurezza di ARPRO®, Polipropilene espanso

5.   MISURE IN CASO DI INCENDIO

| Mezzi di spegnimento |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Raccomandati | CO2 , schiuma, acqua, prodotti chimici secchi. |
|  | Rischi particolari da esposizione | Il calore generato dal fuoco puo’ fondere, decomporre e generare vapori infiammabili come etilene, etano, monossido di carbonio e propano. |

6.   PROVVEDIMENTI IN CASO DI SPARGIMENTO ACCIDENTALE

Potrebbe causare pericolo di scivolamento su qualsiasi superficie dura e liscia.

7.   PRECAUZIONI PER LO STOCCAGGIO E LA MANIPOLAZIONE

| Informazione di tipo generale | Potrebbe causare pericolo di scivolamento su qualsiasi superficie dura e liscia. |
| --- | --- |

8.   CONTROLLI  SULL’ ESPOSIZIONE, PROTEZIONE PERSONALE

| Limiti di esposizione nel lavoro | Non sono stati elaborati parametri standard per questo prodotto: da considerarsi come una polvere fastidiosa. |
| --- | --- |
| Protezione personale | Occhiali protettivi devono essere indossati durante tutte le operazioni industriali. |
| Protezione cutanea | Normalmente il materiale non e’ considerato pericoloso per la pelle. Qualora dovesse verificarsi contatto con la pelle seguire le norme usuali di igiene personale: lavarsi le mani e le altre parte esposte al contatto con la sostanza con sapone neutro ed acqua, in ogni caso prima di mangiare, bere, fumare e quando si lascia il posto di lavoro. |
| Igiene del lavoro | Adottare corrette pratiche di igiene personale, lavandosi le mani prima di mangiare, bere, fumare ed usare servizi igienici. |

9.   PROPRIETA’ FISICHE E CHIMICHE

| ## Aspetto | ## Particelle di materiale plastico |
| --- | --- |
| ## Stato fisico a 25 ‘ C | ## Solido |
| ## Colore | ## Nero |
| ## Odore | ## Inodore |
| ## Densita’ a 25 ‘ C | ## da 20 a 100 in funzione dei diversi tipi ARPRO disponibili |
| ## Solubilita’ in acqua (% in peso) | ## Trascurabile |
| ## Temperatura di autoignizione (‘ C) | ## > 316 |

Scheda di Sicurezza di ARPRO®, Polipropilene espanso

10.   STABILITA’  E  REATTIVITA’

| Prodotti di decomposizione pericolosi | La combustione incompleta puo’ generare ossido di carbonio altamente velenoso e possibilmente altri vapori tossici. |
| --- | --- |

11.   INFORMAZIONI SULLA TOSSICITA’

| ## Tossicita’ acuta |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ## Inalazione | ## Consultare altre informazioni. |  |
|  | ## Contatto con la pelle | ## Benche’ non sia nota l’ esistenza di dati precisi relativi alla salute per uomini o altri animali, non si ritiene che questo materiale sia un irritante cutaneo. |  |
|  | ## Contatto oculare | ## Consultare altre informazioni. |  |
|  | ## Ingestione | ## Sebbene non si sia a conoscenza di effetti nocivi per l’ uomo o per altri animali riconducibili a questo materiale, non si ritiene che questo presenti dei rischi qualora ingerito. |  |
|  | ## Tossicita’ cronica | ## Non sono stati riportati effetti sanitari cronici associati a questo materiale. |  |

12.  INFORMAZIONI ECOLOGICHE

Dati non disponibili.

13.  SUGGERIMENTI PER L’ ELIMINAZIONE

Interramento dei materiali solidi nei luoghi consentiti. Utilizzare trasportatori autorizzati Adeguarsi ai regolamenti in vigore per lo smaltimento dei rifiuti solidi. I materiali solidi possono essere bruciati, se vengono accesi con combustibile supplementare. Evitare l’ estinzione della fiamma. Assicurarsi che le emissioni siano conformi con i regolamenti in vigore. Il prodotto, il suolo o l’ acqua contaminati non devono essere considerati come materiali di rifiuto pericolosi.

14.  INFORMAZIONI RELATIVE AL TRASPORTO

| ## Nr. ONU | ## Non classificato |
| --- | --- |
| ## ADR / RID | ## Non classificato |
| ## ADR / VLG | ## Non classificato |
| ## ADNR | ## Non classificato |
| ## Codice IMO - IMDG | ## Non classificato |
| ## Codice ICAO / IATA | ## Non classificato |

Scheda di Sicurezza di ARPRO®, Polipropilene espanso

15.  CLASSIFICAZIONE ED ETICHETTATURA

| ## Etichettatura CEE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ## SIMBOLO ( I ) | ## Nessuno |  |
|  | ## Frasi R | ## Nessuno |  |
|  | ## Frasi S | ## Nessuno |  |

Alcune delle informazioni presentate e delle conclusioni qui raggiunte provengono da fonti diverse e dai risultati diretti di prove eseguite sul prodotto stesso.

Il contenuto ed il formato della presente “ Scheda di Sicurezza ” sono conformi alla Direttiva della Commissione CEE 91/155/CEE.

RINUNCIA ALLA RESPONSABILITA’

Sebbene le informazioni fornite in questa “ Scheda di Sicurezza “ siano state ottenute da fonti che sono ritenute attendibili, vengono fornite tuttavia senza alcune garanzia, esplicita o implicita, relativa alla loro correttezza.

Le condizioni e i metodi di manipolazione, immagazzinaggio, uso o eliminazione del prodotto sono indipendenti dalla nostra volonta’  e possono esulare dalla nostra conoscenza.

Per questa ed altre ragioni, non ci assumiamo alcuna responsabilita’  e respingiamo espressamente qualsivoglia responsabilita’ derivante da perdite, danni o spese derivanti dal, o associate in qualche modo al, maneggio, immagazzinaggio, uso o eliminazione del prodotto.

Questa “ Scheda di Sicurezza “ e’  stata preparata e deve essere usata unicamente per questo prodotto . Se questo prodotto viene usato come componente di un altro prodotto, questa “ Scheda di Sicurezza “ informativa non e’ necessariamente valida.